Sunt Văleanu Andrei de la 331CBb

Titlu: Implementarea protocolului CHORD in MPI

Descriere scurta:

Proiectul implementeaza o versiune statica a protocolului CHORD folosind MPI pentru comunicare intre procese. Fiecare nod cunoaste lista completa de noduri (inel static), construieste finger table si proceseaza lookup-uri distribuite pentru gasirea unui key.

Ce am implementat:

build_finger_table(): calculez pentru fiecare i start = (id + 2^i) mod RING_SIZE si folosesc find_successor_simple() pentru a gasi succesorul dintre nodurile existente.

closest_preceding_finger(): parcurg finger table de la cel mai mare la cel mai mic si aleg primul finger.node care se afla in intervalul (self.id, key); daca nu gasesc, returnez succesorul.

handle_lookup_request(): adaug self.id in path, verific daca cheia e responsabilitatea mea (interval (predecesor, self]) sau a succesorului (interval (self, succesor]) si trimit raspuns initiatorului; altfel forwardez catre closest_preceding_finger.

Initierea lookup-urilor locale: pentru fiecare cheie din fisierul inX.txt, se trimite un TAG_LOOKUP_REQ catre self pentru a porni rutarea.

Service loop distribuit: fiecare nod asculta MSG-uri TAG_LOOKUP_REQ, TAG_LOOKUP_REP si TAG_DONE si gestioneaza terminarea intregii retele.

Detalii si alegeri de implementare:

Variantei statice i se potriveste find_successor_simple(): caut succesorul in lista sortata de id-uri existente, nu pe intreg spatiul 0..RING_SIZE-1.

Folosesc functia in_interval() pentru a trata corect intervalele circulare (wrap-around).

Maparea ID <-> MPI rank se realizeaza cu all_ids[] si id_to_rank[]; trimit/prim mesaje folosind rank-ul destinatiei.

Mesajele LookupMsg sunt trimise/recepate cu MPI_BYTE pentru a transmite structura ca octeti.

Am pus atentie la evitarea ciclurilor: closest_preceding_finger trebuie sa intoarca un nod diferit cand e posibil; in caz contrar rutarea poate esua.

Observatii si posibile imbunatatiri:

Adaugarea de mecanisme de timeout si retransmisie pentru stabilitate in retele instabile.

Verificare suplimentara pentru a preveni forward catre acelasi nod (self), eventual logging mai detaliat pentru debugging.

Extindere pentru join/leave dinamice si actualizarea finger table-urilor incremental.

Instructiuni de rulare:

Compile: mpicc -o tema2 tema2.c

Ruleaza: mpirun -np <num_procs> ./tema2 (fiecare proces citeste fisierul in<i>.txt)

Testare: folositi setul de teste din directorul checker pentru verificari.

Multumesc.